附件2

试点任务典型经验

一、构建跨域协同的岸电推广联动机制

岸电推广涉及主体多、覆盖范围广、协同难度大，长江航务管理局以机制、政策、标准、数据“四维协同”，打破管理壁垒，凝聚岸电推广合力。一是建立跨主体协同机制。建立长江水系港口和船舶岸电工作协调机制，联合长江沿线11省市交通运输主管部门、国家电网、科研单位、海事机构等23家单位，搭建联席会议制度与专项工作组，形成“央地联动、政企协同、产学研用一体”的责任落实体系，统筹解决岸电建设、适配、监管中的跨领域问题。二是完善政策协同体系。推动顶层设计与地方实践衔接，参与修订《港口和船舶岸电管理办法》，助力江苏、安徽、重庆等省市出台船舶污染防治条例，明确岸电安装使用要求、惩罚与激励措施；推动上海、浙江等8省市出台电价优惠、改造奖补等政策性文件，形成中央补贴与地方支持相呼应的政策闭环。三是推动标准共建共享。会同部海事局完善船舶检验法规，推动出台《船舶岸电系统船载装置检验指南》；组织重庆、湖北、江苏三省市开展4类船型54艘船舶改造试点，形成13种典型技术方案，解决长期存在的船岸接口不匹配等问题。四是实现全链条数据互通。整合港口岸电设施服务、船舶改造填报、监管与服务信息等系统，构建船舶靠港使用岸电智慧监管服务体系，打破港、船、电、监管等多方数据壁垒，实现设施信息、改造进度、用电数据实时共享。通过试点实施，长江干线岸电相关数据接入率达到96.7%，长江经济带岸电设施覆盖率达94%，有效破解了“用电难、协同难、推广难”等难题。

二、打造全场景岸电设施适配改造升级模式

针对长江干线水文条件复杂、船型多样、靠泊需求差异化等问题，联合研发6类典型岸电供电系统，实现“船到电通、供给无忧”的全场景覆盖。一是研发靠岸固定式供电系统，设备固定安装于码头，通过电缆卷盘与桥架适配靠泊船舶，解决水位变化带来的接电难题，适用于集装箱码头、干散货码头等固定泊位。二是研发靠岸浮动式供电系统，将部分电气设备安装于近岸趸船，通过斜坡道高压电缆收放系统，破解游轮码头高落差、远距离供电难题。三是研发离岸固定式供电系统，在江心靠船墩顶端安装岸电接口箱与电缆卷盘，沿墩体设置移动轨道，适配水位变化实现电缆自动收放，解决江心垂直停靠货船的岸电接入问题。四是研发离岸浮动式供电系统，通过江底电缆连接江心浮趸，配置恒张力电缆卷盘，满足靠船墩系泊及江心抛锚自泊船舶的用电需求。五是研发水上服务区综合能源保障系统，以多艘趸船组建服务平台，整合岸电与储能设备，为待闸船舶提供电力、生活补给等一体化服务。六是研发船电宝充换电服务系统，推出移动式储能设备，由电动服务船运送至离岸较远的待闸船舶，解决2000—5000吨级船舶江心锚地用电难题。通过试点实施，不同模式覆盖了长江干线从上游峡谷到下游枢纽、从客运游轮到货运船舶的全场景需求，为全国内河岸电改造提供了可复制的工程样板。

三、构建精准高效的岸电使用监管范式

针对岸电监管“情况摸不清、违规成本低、执行标准不统一”等问题，打造“智能+信用+法治”的三位一体监管体系，提升岸电使用效能。一是推进智能化精准监管，开发运行岸电监管与服务信息系统，绘制码头电子围栏，通过AIS信号自动识别靠港未规范使用岸电船舶，并自动预警，实现“精准打击”式监管。二是推广信用分级管控，将岸电设施改造、靠港使用情况纳入“信用长江”系统，建立“绿、蓝、黄、红”四色信用赋码评价机制，对积极使用岸电的船舶给予优先过闸等激励，对违规船舶实施信用扣分。三是推行标准化执法，组织编制《长江干线船舶靠港使用岸电监管工作指南》《船舶靠港使用岸电执法工作手册》等执法规范，明确执法流程、检查要点与处罚标准，解决基层执法尺度不一等问题。通过试点实施，长江干线各类靠港船舶岸电应用尽用率平均达到98%，推动船舶靠港使用岸电由“不想用”到“主动用”的转变。

四、打造多元赋能的岸电产业发展体系

针对岸电建设投入大、投资回报周期长、产业协同不足等问题，构建“政府引导、市场运作、多方参与”的多元发展模式，激活产业生态活力。一是多元化资金保障，协调中央预算内补助资金，联动地方政府配套补贴，引导国家电网相关企业、港口集团、航运企业等社会资本参与，形成“政府+电力+港口+航运”的多元投资格局。二是推动市场化运营，成立国内首家专业化岸电运营公司——宜昌长江三峡岸电技术有限公司，提供“建设—运维—服务”一体化服务，建立7×24小时服务热线与微信工作群，推行“线上一网一群、线下一站一点”服务网络，提升运维与服务质量。三是培育岸电全链条产业，通过标准化建设与大规模需求牵引，引导成立十余家岸电设备相关专业化企业，推动形成岸电“研发—制造—运维”相关产业链条。通过试点实施，累计支持改造船舶约1.8万艘，建成岸电设施1.49万套，带动岸电设备研发、设计、安装、使用、服务等全产业链广泛参与和上下游协同发展，为长江航运绿色转型提供了坚实产业支撑。